PRGU433PP, PRGU433PP127, PRGU433RY

(выпуск после 01/08/2006)

ОПИСАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

- Питание 220 В переменного тока (PRGU433PP, PRGU433RY) или 120 Вольт  (PRGU433PP127) для двух однофазных симметричных моторов (700 Ватт максимум) с концевыми выключателями (т. е. блок управления не имеет функции отключения по превышению тока или по обрыву цепи).

- Вход для управления от замка с ключом или кнопки.

- Вход для фотоэлементов безопасности (нормально замкнутые контакты).

- Встроенный приемник 433 МГц, с функцией записи кодов пультов.

- Логика работы программируется DIP – переключателями.

- Настраиваемые при помощи потенциометров мощность мотора и время работы.

- Состояние входов индицируется светодиодами (старт, стоп, фотодатчики, концевые выключатели закрытия и открытия).

- Управление посредством брелков Royal (PRGU433RY)  или Personal Pass (PRGU433PP, PRGU433PP127)

- Модели PRGU433PP, PRGU433PP127 позволяют сохранить до 83 различных кодов.

- Класс защиты корпуса - IP55.

- Максимальная мощность аксессуаров, питаемых от внутреннего источника 24В переменного тока, не более 3 Ватт.

- Рабочая температура -20….+60 оС.

- Предохранители F1 – 5 A, F2 – 160 мA, F3 – 250 мA.

- Вес 765 гр.

НАСТРОЙКА МОЩНОСТИ И ВРЕМЕНИ РАБОТЫ

При помощи 4 потенциометров платы управления можно настраивать

POWER – мощность, выдаваемая на мотор (на самом деле регулируется напряжение)

T.WORK – время работы мотора

T.PAU – время автоматического закрытия (только когда Dip2 = ON)

T.DELAY – время задержки открытия створки 2 относительно створки 1. (Важно, если распашные ворота с притвором.)

ПРОГРАМИРОВАНИЕ ЛОГИКИ РАБОТЫ
В платах выпуска до 2006 года DIP №5 выбирал разрешить(ON) или запретить(OFF) функцию работы по rolling коду (см. ниже). Замедление в этих платах всегда было выключено.

ВАЖНО:

- Фотоэлемент невозможно отключить во время закрытия (для проверки работоспособности платы его можно замкнуть перемычкой).

- При использовании автоматической функции закрытия (DIP - переключатель 2 включен) рекомендуется установить переключатель 4 в положение Выкл. Это не позволяет команде СТАРТ останавливать автоматику во время закрытия (При этом обязательно следует использовать фотоэлементы или другое устройство безопасности).

- В моделях PRGU433PP, PRGU433PP127 запуск мотора всегда активирован (в первую секунду к мотору прикладывается полная мощность, независимо от положения потенциометра POWER).

При помощи выбора положений DIP переключателей, расположенных на блоке управления, возможно некоторое изменение логики работы. Данная таблица содержит функции соответствующие каждому переключателю.

| Перекю-чатель | ФУНКЦИЯ | ПОЛО-ЖЕНИЕ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| DIP 1 | Повторное мигание ( сигнал начинает мигать за 2 секунды до запуска мотора) | ON | Активна |
|  |  | OFF | Не активна |
| DIP 2 | Автоматическое закрытие (ворота закрываются после истечения установленного времени) | ON | Активна |
|  |  | OFF | Не активна |
| DIP 3 | Команда старт в течение открытия | ON | Не воспринимается |
|  |  | OFF | Останавливает ворота |
| DIP 4 | Логика команды старт | ON | Пошаговая (открыть –стоп –закрыть -стоп…) |
|  |  | OFF | Во время открытия закрывает ворота, при закрытии - не воспринимается |
| DIP 5 | - Замедление (PRGU433PP, PRGU433PP127) - Запуск мотора (PRGU433RY) | ON | Активна |
|  |  | OFF | Не активна |
| DIP 6 | Фотоэлемент останавливает ворота при открытии | ON | Активен при открытии |
|  |  | OFF | Не активен при открытии |

ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРИ ЗАКРЫТИИ (PRGU433PP, PRGU433PP127)

В конце каждого цикла открытия или закрытия блок управления автоматически выполняет замедление, в течении которого моторы работают на пониженной скорости для уменьшения удара об ограничители хода. Отрегулируйте время работы так, чтобы замедление начиналось перед тем, как ворота дойдут до ограничителя. При этом предполагается, что время задержки не очень большое. (Следует осторожно пользоваться этой функцией, поскольку в приводах обычно используются асинхронные моторы, т.е. их скорость нестабильна из-за самого принципа работы и зависит от напряжения, механической нагрузки и т.п., а снижение скорости происходит за счет уменьшения напряжения.)

СОХРАНЕНИЕ КОДОВ РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ (PRGU433PP, PRGU433PP127)

Для правильного сохранения кода расстояние между передатчиком и приемником должно составлять не менее 1, 5 метра. Для сохранения требуемого кода брелка осуществите следующие действия:

- нажмите и отпустите кнопку PROG.RX  - загорится светодиод LED1

- нажмите и держите кнопку передатчика до тех пор, пока не погаснет светодиод LED1; он погаснет на пол-секунды – это факт того, что код был правильно сохранен; сразу после этого LED1 начинает мигать опять, и количество миганий показывает номер ячейки памяти, занятой кодом.

- После окончания миганий система готова к работе.

Важно: Каждый сохраненный код связан только с командой СТАРТ.

РЕЖИМ ROLLING КОДА (PRGU433PP, PRGU433PP127)

Можно разрешить или запретить функцию работы по rolling коду (по умолчанию – функция запрещена). Посылки брелка состоят из 2 частей. Постоянную, и часть, которая циклически (rolling) изменяется при каждой новой передаче. Блок может принимать постоянную посылку – быстрая реакция, посылку можно считать и дублировать. Или, если разрешить функцию работы по rolling коду, блок будет анализировать переменную посылку. Это медленней, но продублировать посылку практически невозможно.

- нажмите и держите более 8 секунд кнопку PROG.RX. светодиод LED1 загорится.

- Через 8 секунд светодиод LED1 погаснет – отпустите кнопку.

- Светодиод будет мигать в течении 5 секунд:

  - по одной вспышке - rolling код запрещен

  - по две вспышки - rolling код разрешен

- для изменения параметра нажмите PROG.RX пока светодиод мигает – он изменит характер мигания в соответствии с вновь выбранным режимом работы.

УДАЛЕНИЕ ВСЕХ КОДОВ В ПАМЯТИ (PRGU433PP, PRGU433PP127)

Необходимо осуществить следующие действия:

- Отсоедините питание от блока управления.

- Нажмите кнопку PROG.RX.

- Удерживая кнопку, подсоедините питание: загорится сигнал LED 1 и начнет мигать, после этого кнопку PROG.RX можно отпустить.

Теперь 83 кодовые зоны пусты, и их можно опять программировать.

Частичное удаление кодов не возможно.

ПОПЫТКА ВВЕСТИ КОД УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ В ПАМЯТИ

(PRGU433PP, PRGU433PP127)

Если предпринимается попытка ввести код, который уже существует в памяти, то сигнал  режима программирования LED 1 мигает несколько раз, что показывает количество уже занятых зон памяти. В отличие от обычного режима программирования, в этом случае LED мигает более быстро и, в последний раз остается гореть примерно на 2 секунды. Пользователь может воспользоваться этой функцией для того, чтобы в любое время определить зону памяти, в которой каждый передатчик, имеющий доступ к системе был сохранен.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА (PRGU433RY)

Для правильного сохранения кода расстояние между передатчиком и приемником должно составлять не менее 1, 5 метра. Для сохранения требуемого кода брелка осуществите следующие действия:

- нажмите и держите кнопку PROG.RX, пока не загорится светодиод LED1

- нажмите и держите кнопку передатчика до тех пор, пока не погаснет светодиод LED1.

- После окончания миганий система готова к работе.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА (PRGU433RY)

Сохраненный код можно изменить, точно так же, как запрограммировать новый код. Новый код при этом заменит старый.

ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ ВХОДОВ УСТРОЙСТВА

L1	Программирование

L2	СТАРТ – загорается, когда нажата кнопка СТАРТ

L3	СТОП - гаснет, когда нажата кнопка СТОП

L4	Фотодатчик - горит когда можно закрывать ворота (луч не пересекается)

L5	концевой выключатель открытия - гаснет, когда ворота полностью открыты

L6	концевой выключатель закрытия - гаснет, когда ворота полностью закрыты

ПОДСОЕДИНЕНИЯ ККЛЕММАМ ПЛАТЫ

ВАЖНО: Если нормально замкнутые входы (STOP, PHOTO, FCC, FCA) не используются, то они должны быть соединены с общим (минусовым) выводом (15).

Блок не подаст питание на моторы до тех пор, пока нет соединения с землей входов STOP, PHOTO, FCC, FCA. Если эти соединения есть, светодиоды HL3, HL4, HL5 и HL6 должны гореть. При испытании блока без фотоэлементов, кнопок и концевых выключателей следует замыкать между собой клеммы 14-15-16-17-18.

Концевые выключатели используются, если PRGU управляет откатным приводом (один мотор). При установке на распашные ворота 15-17-18 следует замкнуть.  Использование  входов концевых выключателей нецелесообразно, поскольку они останавливают сразу оба мотора.

| Клемма | Соединение |
| --- | --- |
| 1 | Фаза питания 230В |
| 2 | Ноль питания 230В |
| 3 | Общая клемма питания двигателя №1 |
| 4 | Выход питания 230В для двигателя №1 в фазе открывания |
| 5 | Выход питания 230В для двигателя №1 в фазе закрывания |
| 6 | Общая клемма питания двигателя №2 |
| 7 | Выход питания 230В для двигателя №2 в фазе открывания |
| 8 | Выход питания 230В для двигателя №2 в фазе закрывания |
| 9-10 | Маячок 230В |
| 11-12 | Выход питания 24В для фотоэлемента и аксессуары |
| 13 | Команда ПУСК. Контакт нормально разомкнутый. (Индикатор L2) |
| 14 | Команда СТОП. Нормально замкнутый контакт (индикатор L3) |
| 15 | Общий(-) |
| 16 | Фотоэлемент. Нормально замкнутый контакт |
| 17 | Придел хода открытия. Контакт нормально замкнутый (Индикатор L5) |
| 18 | Придел хода закрытия. Контакт нормально замкнутый (Индикатор L6) |
| 19 | Антенна экран |
| 20 | Антенна центральный провод |